Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07), članka .... Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan” br. .....) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (“Službeni glasnik Općine Sutivan” br. .... ) Općinsko vijeće Općine Sutivan na ...... sjednici održanoj ...... ......... 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
SUTIVAN ISTOK

Članak 1.

Donos se Izmjene I dopune Urbanističkiog plana uređenja SUTIVAN ISTOK (u daljnjem tekstu – ID UPU).

Elaborat ID UPU-a koji je izradila izradio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije iz Splita je sastavni dio ove odluke.

Članak 2.

Elaborat ID UPU-a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela uvezanog u istoj knjizi:

- TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

- GRAFIČKI DIO

kart. prikaz br. 1	- Korištenje i namjena površina			1:1000

kart. prikaz br. 2.1	- Promet						1:1000

kart. prikaz br. 2.2	- Vodoopskrba						1:1000

kart. prikaz br. 2.3	- Odvodnja otpadnih voda				1:1000

kart. prikaz br. 2.4	- Elektroenergetika					1:1000

kart. prikaz br. 2.5	- Pošta i telekomunikacije				1:1000

kart. prikaz br. 3	- Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	1:1000

kart. prikaz br. 4	- Način i uvjeti gradnje				1:1000

- OBVEZNI PRILOZI

Obrazloženje

Izvod iz dokumenta šireg područja, koji se odnosi na obuhvat UPU-a

Zahtjevi i mišljenja iz čl. 79. i 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi

Evidencija postupka izrade i donošenja UPU-a

Sažetak za javnost

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 3.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u ID Urbanističkomg planua uređenja su:

- Prostorni razvoj temeljen na potrebama stalnih i povremenih stanovnika (ove potrebe slijede iz demografskog razvoja temeljenog na prirodnom priraštaju stanovništva, doseljavanju odnosno povratku stanovnika koji su ove prostore napuštali u prošlosti, te boravku povremenih stanovnika i turista) i usklađen s nosivim kapacitetom prirodnog, kulturnog i socijalnog okoliša unutar obuhvata Plana

- Zaštita vrijednih područja i krajolika, posebno dijelova obalnog pojasa

- Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje u skladu s potrebama demografskog i gospodarskog razvoja.

- Osiguranje primjerenog razvoja, opremanja i uređivanja prostora, posebno javnih, te čuvanje elemenata posebnosti fizionomskih i morfoloških obilježja naselja Sutivan.

- Poštivanje principa održivog korištenja i kriterija zaštite okoliša

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu broj 1. ‘Korištenje i namjena površina’.

1. Mješovita namjena

- pretežito stambena, M1

2. Javna i društvena namjena D

3. Sportsko rekreacijska namjena

- kupalište, R3 uređena plaža UP

Korištenje i namjena površina

Mješovita namjena, pretežito stambena,  M1

Članak 4.

U zonama namjene M1 smještaju se obiteljske stambene građevine i višestambene građevine. Unutar zona namjene M1 moguće je smjestiti i prateće poslovne sadržaje (trgovački, turističko-ugostiteljski sadržaji; uslužni, rekreacijski i slični sadržaji primarno u funkciji naselja).

Turističko-ugostiteljski sadržaji mogu se realizirati korištenjem dijela građevine, zasebne građevine, dijela građevne čestice i zasebne čestice.

Svi ostali sekundarni sadržaji mogu se realizirati samo korištenjem dijela građevine i to najviše do 20 50 % nadzemne građevinske bruto površine. Iznimno, moguć je smještaj opskrbnog centra na zasebnoj čestici uz rub zone, uz dvije glavne prometnice (uz izlaz na državnu cestu u zapadnom dijelu obuhvata ili uz cestu u smjeru istok-zapad).

Svi prateći poslovni sadržaji mogu se realizirati uz uvjet da radne aktivnosti ne stvaraju buku ni prašinu, ne zagađuju zrak i tlo te ne zahtijevaju teški transport (korištenje kamiona preko 5 tona nosivosti).

U zonama namjene M1 moguće je na građevnoj čestici  graditi, uz poštivanje ukupne izgrađenosti građevne čestice i iskorištenosti, i pomoćne građevine (gospodarske, spremišta, kotlovnice te iznimno garaže kada to nije moguće u sklopu gabarita osnovne građevine ili u podrumskom dijelu građevine).

U zonama namjene M1 mogu se na građevnoj čestici  (izvan gabarita građevina) graditi otvoreni sportski sadržaji: bazen, tenisko igralište i sl. Omogućava se gradnja jedne ili više građevina osnovne namjene na građevnoj čestici. Građevine se mogu graditi kao slobodno stojeće ili dvojne uz ograničenja iz PPUO.

Javna i društvena namjena, D

Zona javne i društvene namjene, D, nalazi se u centru obuhvata, neposredno uz križanje sabirne prometnice, položene u smjeru istok-zapad, sa središnjom pješačkom komunikacijom, položenom u smjeru sjever-jug.

Zona namjene D predstavlja društveni, poslovni i trgovački centar dijela naselja u Planu, sa sadržajima koji prate i upotpunjuju prevladavajuću namjenu unutar obuhvata Plana – stalno i povremeno stanovanje. To mogu biti javni i društveni sadržaji (primarna zdravstvena zaštita, društveni i kulturni sadržaji, vjerski, odgojni, obrazovni sadržaji, javne djelatnosti), komunalni objekti i uređaji te poslovni sadržaji (agencije, uredi, banke i sl. sadržaji; trgovački, turističko-ugostiteljski, uslužni, rekreacijski i slični sadržaji).

Sportsko rekreacijska namjena – prirodna plaža, R3 uređena plaža UP

Zona R3 UP odnosi se na prirodnu kamenitu plažu na sjeveru obuhvata UPU-a. Planira se uređenje plaže u kupalište za lokalno stanovništvo i turiste, sa svim potrebnim pratećim sadržajima ( tuševi, kabine za presvlačenje, sanitarni prostori, sunčališta, prostori za usluživanje hrane i pića, iznajmljivanje naprava za sportove na moru i sl.). Štiti se prirodni stjenovit karakter obale uz minimalne intervencije.

Zabranjuje se gradnja čvrstih građevina na plaži, osim objekata infrastrukture. Omogućava se smještaj ugostiteljskog sadržaja površine maksimalno 15 m2, montažnog tipa, pretežito od prirodnih materijala (drvo, pokrov od trske i sl.). Planira se opremanje plaže pratećom opremom (tuš, platnene kabine za presvlačenje...). Omogućava se postavljanje drvenih platoa za sunčanje površine maksimalno 12 m2. Platoi su montažni i usidreni u stijene na obali, a manjim dijelom se mogu nalaziti iznad površine mora.

Plaža treba biti nadzirana i javno pristupačna s kopnene i morske strane, bez arhitektonskih barijera za osobe s poteškoćama u kretanju.

Bilans površina

| NAMJENA | P (m2) | P (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| MJEŠOVITA, PRETEŽITO STAMBENA M1 | 147510 142822 142822 | 14,8 14,28 | 85,9 80,8 |
| IZGRAĐENO | 26630 38047 | 2,7 3,8 | 15,5 21,52 |
| NEIZGRAĐENO | 120880 104775 | 12,1 10,48 | 70,4 59,28 |
| JAVNA I DRUŠTVENA D | 880 | 0,1 | 0,5 |
| UREĐENA PLAŽA R3 UP | 4640 13172 | 0,5 1,32 | 2,7 7,45 |
| JAVNE PROMETNICE | 18510 20741 | 1,9 2,07 | 10,8 11,75 |
| KOLNE | 12960 8994 | 1,3 0,90 | 7,6 5,1 |
| PJEŠAČKE | 1720 2307 | 0,2 0,23 | 1,0 1,30 |
| KOLNO-PJEŠAČKE | 3830 9440 | 0,4 0.99 | 2,2 5,35 |
| UKUPNO | 171640 176735 | 17,2 17,67 | 100 |

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko turističke namjene – T

Članak 5.

Građevine ugostiteljsko turističke namjene uključujući obiteljske hotele, pansione i aparthotele te prateće rekreacijske i zabavne sadržaje moguće je graditi u zonama namjene M1. Navedeni smještajni objekti pojedinačno mogu imati maksimalno 80 ležajeva.

2.1.1. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko turističke namjene – T u zone namjene M1

Za smještaj i izgradnju obiteljskih hotela, pansiona i aparthotela u zonama namjene M1 vrijede isti prostorni pokazatelji kao za izgradnju stambenih građevina (poglavlje 4. ovih odredbi ‘Uvjeti i način gradnje stambenih građevina’).

Obvezan minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta koja je potrebno osigurati na građevnoj čestici utvrđuje se prema normativu 2 PGM/100m2 građevinske bruto površine osnovne namjene na jednoj građevnoj čestici, bez površina unutar građevina namijenjenih smještaju vozila u mirovanju te suterenskih i podrumskih dijelova koji nisu namijenjeni za boravak ljudi.

2.2. Uvjeti smještaja građevina poslovne namjene – K

Članak 6.

Unutar obuhvata moguć je smještaj trgovačkog opskrbnog centra u zoni namjene M1. Za smještaj opskrbnog centra u zoni namjene M1 vrijede isti prostorni pokazatelji kao za izgradnju stambenih građevina (poglavlje 4. ovih odredbi ‘Uvjeti i način gradnje stambenih građevina’).

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

Članak 7.

Građevine društvenih djelatnosti smještaju se u zonu namjene D u središnjem dijelu obuhvata.

U građevine namjene D moguće je, osim društvenih sadržaja, smjestiti poslovne sadržaje.

Parcelacija i izgrađenost građevne čestice

Maksimalni koeficijent izgrađenosti (bez podruma) građevne čestice iznosi 0,30 (30%).

Maksimalna površina pod jednom građevinom (bez podruma) iznosi 250m2.

Visina građevina

Maksimalna visina građevine određuje se ovim Planom s dva pokazatelja od kojih oba moraju biti zadovoljena. To su:

a) maksimalni broj etaža građevine E i

b) maksimalna visina građevine V.

Maksimalni broj etaža je Po+S+P+1K.

Najveća visina (V) građevine iznosi:

prizemnica (P) – 4,0 m

katnica (P+1K) – 7,0 m.

Prizemlje je etaža građevine čija kota poda može biti najviše 1,5m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu (osim uz pristupne površine podrumu).

Izgrađenost potpuno ukopanih dijelova građevine na građevnoj čestici može biti maksimalno kig=0,5 (50%). Površina u kojoj se može razviti podzemni dio građevine mora biti udaljena od susjednih građevnih čestica najmanje 2m.

Maksimalna visina sljemena kod kosih krovišta u odnosu na pripadnu kotu vijenca građevine iznosi za građevine tlocrtne površine do 100m2 je 2,00m, a za građevine veće tlocrtne površine 3,00m.

Položaj građevina na građevnoj čestici

Minimalna udaljenost  građevina od prometne površine je 5,0m. Minimalna udaljenost građevina od granica susjednih građevnih čestica je jednaka polovini visine građevine, ali ne manje od 3,0m. Ukoliko se radi o građevinama na istoj čestici međusobna udaljenost može biti i manja uz obvezu zadovoljenja uvjeta iz posebnih propisa.

Parkiranje

Obvezan minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta koja je potrebno osigurati na građevnoj čestici utvrđuje se na 100m2 građevinske bruto površine osnovne namjene na jednoj građevnoj čestici, bez površina unutar građevina namijenjenih smještaju vozila u mirovanju te suterenskih i podrumskih dijelova koji nisu namijenjeni za boravak ljudi.

Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice

Arhitektonsko oblikovanje građevina mora slijediti logiku i, gdje je to primjereno, oblike tradicijske gradnje, uključujući i materijale i načine njihove završne obrade. Arhitektonsko oblikovanje treba težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima uz umjereno korištenje elemenata horizontalne i vertikalne razvedenosti. Isto vrijedi i za krovne plohe. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti otvorenim površinama koje je potrebno hortikulturno urediti autohtonim biljnim vrstama visokog i niskog raslinja. Prilikom oblikovanja građevina preporuča se da duža strana građevine bude veća od visine građevine. Vanjske jedinice klimatizacijskih uređaja ne smiju se smještati na ulično pročelje građevine.

Krov se izvodi kao kosi. Moguća je izvedba do 30% tlocrtne površine krova kao ravnog i korištenje tog dijela krova kao krovne terase. Kosa krovišta se mogu izvoditi kao četverostrešna ili dvostrešna (sljeme dvostrešnih krovova  postavlja se po dužoj strani građevine i paralelno sa slojnicama), nagiba između 18-22 . Ukoliko je strana građevine koje je okomito postavljena na sljeme krova duža od 12,0 m, obavezno je izvođenje četverostrešnog krova. Tradicijski pokrov je kupa kanalica odnosno crijep sličnog izgleda. Zabranjuje se uporaba lima ili valovitog salonita za pokrivanje građevina.

Kod četverostrešnih krovova varijacije nagiba krovnih ploha na jednoj građevini trebaju biti minimalne. Prema jednoj strani građevine sve krovne plohe moraju imati približno isti nagib, bez skokova u krovnoj plohi. Linija vijenca (presiječnica dominantne ravnine pročelja i ravnine krovne plohe) mora ležati u istoj horizontalnoj ravnini (odstupanje je prihvatljivo iznad stubišnog prostora).

Na građevnim česticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje komunalnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

Minimalno 20% površine građevnih čestica treba zadržati kao prirodni ili hortikulturno obrađeni teren koji funkcionira kao upojna površina. Na svakih 200m2 ukupne površine građevne čestice obvezno je posaditi (ili zadržati postojeće) stablo neke od autohtonih vrsta koje dostižu prosječnu visinu cca 10m. Položaj i vrstu ovih stabala obvezno je prikazati u idejnom rješenju za lokacijsku dozvolu.

Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, da prate nagib terena (dopušta se maksimalna korekcija kote prirodnog terena neizgrađenog dijela čestice za +/- 1m) i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Površine građevne čestice obrađene kao nepropusne (krovovi ravni ili kosi, terase, popločane staze itd.) mogu biti do 60% površine građevne čestice.

Građevine i sadržaje društvenih i javnih djelatnosti moguće je smjestiti u zoni M1, mješovita

pretežito stambena namjena, prema uvjetima smještaja pratećih sadržaja. Uvjeti gradnje koji se odnose na visinu građevina, oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice isti su kao za stambene građevine i detaljno su opisani u poglavljima 4. i 4.1.

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

Članak 8.

Stambene građevine mogu se graditi u zonama namjene M1.

Stambene građevine ukupne građevinske bruto površine nadzemne (bez podruma i suterena) do 400 m2, s najviše 3 stambene jedinice, maksimalne visine Po+S+P+1K+Pk Po+P+1+Pk, ovim Planom se definiraju kao obiteljske stambene građevine.

Stambene i stambeno poslovne građevine ukupne građevinske bruto površine nadzemne (bez podruma i suterena) veće od 400 m2 ili iste građevine s 4 ili najviše 6 stambenih jedinica definiraju se kao višestambene građevine.

Pod stambenim građevinama podrazumijevaju se i građevine sa dijelom namijenjenim sekundarnoj namjeni (trgovački, turističko-ugostiteljski sadržaji; uslužni, zdravstveni, rekreacijski i slični sadržaji).

Površine namjene M1 podijeljene su u više prostornih cjelina. Granice i oznake prostornih cjelina prikazane se na kartografskom prikazu broj 4. ‘Način i uvjeti gradnje’. Ukoliko se u odredbama ne spominju izričito određene prostorne cjeline, odredba se odnosi na sve prostorne cjeline, osim na cjelinu 2a. Cjelina 2a obuhvaća izgrađene građevne čestice u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana, s neuvjetnim kolnim pristupom, za koje se zadržava postojeće stanje, bez mogućnosti preparcelacije postojećih građevnih čestica ili nove gradnje, zamjene, dogradnje ili nadogradnje postojećih građevina.

Za građevine izgrađene do donošenja PPU-a Općine Sutivan kod ishođenja rješenja o izvedenom stanju, u skladu s čl. 47. PPUO, primjenjuju se slijedeći kriteriji:

| - Pokazatelj | - Odstupanje |
| --- | --- |
| - minimalna površina građevne čestice | - do 30% manja od minimalne propisane ovim Planom |
| - maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice | - do 30% veći od maksimalno dopuštenog ovim Planom |
| - maksimalna katnost E | - Po+P+2, osim u zonama nadležnosti službe zaštite kulturne baštine |
| - maksimalna visina građevine V | - do 1,0m veća od maksimalno dopuštene ovim Planom, uključujući i podrum |
| - minimalne udaljenosti od rubova čestice | - do 30% manja od minimalne propisane ovim Planom |
| - minimalni broj parking mjesta | - 1 parking ili garažno mjesto po stambenoj jedinici |

Parcelacija

Članak 9.

U prostornoj cjelini 1 minimalna površina građevne čestice za stambene građevine iznosi 700 m2. U prostornoj cjelini 1 moguće je formirati samo 1 red građevnih čestica.

U prostornoj cjelini 2 minimalna površina građevne čestice za stambene građevine iznosi:

|  | neizgrađeni dio GP | izgrađeni dio GP |
| --- | --- | --- |
| obiteljske stambene građevine Emax=Po+S+P+1K | 500m2 | 250m2 |
| obiteljske stambene građevine Emax=Po+S +P+1K+Pk | 500m2 | 350m2 |
| višestambene građevine Emax=Po+S +P+1K | 500m2 | 500m2 |
| višestambene građevine Emax=Po+S +P+2K | 600m2 | 500m2 |

Minimalna građevna čestica u izgrađenom dijelu prostorne cjeline 2 može biti i do 20% manja od utvrđene ovim Planom ukoliko je njeno smanjenje rezultat potrebe formiranja ili rekonstrukcije javno prometne površine.

U prostornoj cjelini 2a zadržava se postojeća parcelacija.

U prostornoj cjelini 3 minimalna površina građevne čestice za stambene građevine iznosi:

|  | neizgrađeni dio GP | izgrađeni dio GP |
| --- | --- | --- |
| obiteljske stambene građevine Emax=Po+S+P+1K | 500m2 | 250m2 |
| obiteljske stambene građevine Emax=Po+S+P+1K+Pk | 500m2 | 350m2 |
| višestambene građevine Emax=Po+S+P+1K | 500m2 | 500m2 |
| višestambene građevine Emax=Po+S+P+1K+Pk | 600m2 | 500m2 |

U prostornoj cjelini 3 planira se formiranje 2 reda građevnih čestica. Iznimno, u slučaju formiranja 3 reda građevnih čestica, za čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, potrebno je unutar granica građevne čestice formirati kolni odvojak do prometne površine.

U prostornoj cjelini 4 minimalna površina građevne čestice za stambene građevine iznosi 1000 m2. U prostornoj cjelini 4 moguće je formirati samo 1 red građevnih čestica.

Ne dopušta se formiranje građevne čestice na način da se:

- smanjuje površina susjednih izgrađenih građevnih čestica ispod minimalne veličine propisane ovim odredbama,

- mijenjaju granice susjednih izgrađenih građevnih čestica pri čemu se udaljenost od nove granice čestice smanji ispod pola visine građevine do vijenca.

Minimalna širina ulične fronte građevne čestice (na regulacijskom pravcu) za prostorne cjeline 1 i 2 iznosi 16 m, a  za prostorne cjeline 3 i 4  iznosi 20 m.

U dijelovima Plana gdje se na građevnu česticu pristupa sa slijepe ulice, prilikom formiranja čestica kojima se pristupa na kraju slijepe ulice nije potrebno poštivati odredbu o minimalnoj uličnoj fronti.

Izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica

Članak 10.

Prilikom definiranja prostornih pokazatelja za izgrađenost građevnih čestica korišten je instrument odstupanja. Odstupanje je korišteno u prostornim cjelinama 2, 3 i 4. Koeficijent izgrađenosti u tim cjelinama veći je od onih predviđenih PPUO-om Sutivana. Na taj način postiže se raznovrsnije oblikovanje i mogućnost da se veći dio građevine smjesti u nižem dijelu građevine, čime se građevina vizuelno smanjuje.

U prostornoj cjelini 1 maksimalni koeficijent izgrađenosti (bez podruma) građevne čestice iznosi  0.25 (25%). Maksimalni koeficijent iskorištenosti (bez podruma i suterena) građevne čestice iznosi 0.75 (75%).

U prostornim cjelinama 2 i 3 maksimalni koeficijent izgrađenosti (bez podruma) građevne čestice iznosi za obiteljske stambene građevine u izgrađenom dijelu građevinskog područja:

| površina građevne čestice m2 | kig |
| --- | --- |
| 250-350 | 0,35 (35%) |
| 351-400 | 0,33 (33%) |
| 401 i više | 0,30 (30%) |

Maksimalni koeficijenti izgrađenosti (bez podruma) i maksimalni koeficijenti iskorištenosti (nadzemnih dijelova – prizemlje i više etaže) utvrđuju se u slijedećoj tablici:

|  |  | izgrađeni dio GP | neizgrađeni dio GP |
| --- | --- | --- | --- |
| obiteljske stambene građevine | kig | vidi prethodnu tablicu | 0,35 |
|  | kis | 0,9 | 0,9 |
| višestambene građevine | kig | 0,3 | 0,3 |
|  | kis | 0,75 | 0,75 |

U prostornoj cjelini 2a moguća je neophodna rekonstrukcija postojećih građevina, bez povećanja postojećeg koeficijenta izgrađenosti odnosno iskorištenosti.

U prostornoj cjelini 4 maksimalni koeficijent izgrađenosti (bez podruma) građevne čestice iznosi 0,35 (35%). Maksimalni koeficijent iskorištenosti (nadzemnih dijelova – prizemlje i više etaže) građevne čestice iznosi 0,75 (75%).

Maksimalna površina zemljišta pod nadzemnim dijelom građevine može biti i manja od površine koja proizlazi iz maksimalnog koeficijenta izgrađenosti (za nadzemne dijelove građevine) zbog oblika građevne čestice i obveze poštivanja odgovarajuće minimalne udaljenosti od susjedne građevne čestice i regulacijskog pravca.

Omogućava se povećanje maksimalne izgrađenosti do ukupno 0,60 (60%), pri čemu se dodatna površina za izgradnju može koristiti isključivo u funkciji izgradnje otvorenih bazena u razini terena, teniskih igrališta i drugih sličnih otvorenih rekreacijskih sadržaja.

U prostornoj cjelini 1 maksimalna površina pod jednom građevinom (nadzemnih dijelova ne uključujući podrum) iznosi 250m2. Maksimalna površina pod dijelom građevine visine P+1K+Pk iznosi 200 m2.

U  prostornim cjelinama 2 i 3 maksimalna površina pod jednom građevinom (nadzemnih dijelova ne uključujući podrum) iznosi 300m2. Maksimalna površina pod dijelom građevine visine P+1+Pk i više iznosi 200 m2.

U prostornoj cjelini 4 maksimalna površina pod jednom građevinom (nadzemnih dijelova ne uključujući podrum) iznosi 350m2. Maksimalna površina pod dijelom građevine visine P+1+Pk iznosi 200 m2.

Maksimalna izgrađenost potpuno ukopanih dijelova građevine na građevnoj čestici može biti maksimalno kig=0,5 (50%). Površina u kojoj se može razviti podzemni dio građevine mora biti udaljena od susjednih građevnih čestica najmanje 2m, osim ukoliko i nadzemni dio građevine, u skladu s ovim odredbama, nije na manjoj udaljenosti.

- Građevna čestica na kojoj se može graditi stambena građevina ima ukupan postotak izgrađenosti, koji se određuje prema Tablici I:

- TABLICA I

| POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE |  | TLOCRTNA POVRŠINA GRAĐEVINE |  |  |  |  | KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE kig |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD | DO | NAJMANJA TLOCRTNA POVRŠINA |  | NAJVEĆA TLOCRTNA POVRŠINA |  | SREDNJA TLOCRTNA POVRŠINA |  |  |
| M2 | M2 | Min | Max | Min | Max | M2 | Min | Max |
| 250 | 350 | 42,50 | 87,50 | 59,50 | 122,50 | 82,50 | 0,17 | 0,35 |
| 351 | 400 | 52,65 | 119,34 | 60,00 | 136,00 | 94,33 | 0,15 | 0,34 |
| 401 | 450 | 52,13 | 128,32 | 58,50 | 144,00 | 98,07 | 0,13 | 0,32 |
| 451 | 500 | 54,12 | 135,30 | 60,00 | 150,00 | 102,56 | 0,12 | 0,30 |
| 501 | 550 | 55,11 | 140,28 | 60,50 | 154,00 | 104,56 | 0,11 | 0,28 |
| 551 | 600 | 55,10 | 148,77 | 60,00 | 162,00 | 108,55 | 0,10 | 0,27 |
| 601 | 650 | 60,10 | 156,26 | 65,00 | 169,00 | 114,55 | - 0,10 | 0,26 |
| 651 | 700 | 65,10 | 169,26 | 70,00 | 182,00 | 123,55 | - 0,10 | 0,26 |
| 701 | 750 | 70,10 | 175,25 | 75,00 | 187,50 | 128,80 | - 0,10 | 0,25 |
| 751 | 800 | 75,10 | 180,24 | 80,00 | 192,00 | 133,55 | - 0,10 | 0,24 |
| 801 | 850 | 80,10 | 184,23 | 85,00 | 195,50 | 137,80 | - 0,10 | 0,23 |
| 851 | 900 | 85,10 | 187,22 | 90,00 | 198,00 | 141,55 | - 0,10 | 0,22 |
| 901 | 950 | 90,10 | 189,21 | 95,00 | 199,50 | 144,80 | - 0,10 | 0,21 |
| 951 | 1000 | 95,10 | 190,2 | 100,00 | 200,00 | 147,55 | - 0,10 | 0,20 |
| 1001 | 1050 | 100,10 | 190,19 | 105,00 | 199,50 | 149,80 | - 0,10 | 0,19 |
| 1051 | 1100 | 105,10 | 199,69 | 110,00 | 209,00 | 157,05 | - 0,10 | 0,19 |
| 1101 | 1150 | 110,10 | 209,19 | 115,00 | 218,50 | 164,30 | - 0,10 | 0,19 |
| 1151 | 1200 | 115,10 | 207,18 | 120,00 | 216,00 | 165,55 | - 0,10 | 0,18 |
| 1201 | 1250 | 120,10 | 216,18 | 125,00 | 225,00 | 172,55 | - 0,10 | 0,18 |
| 1251 | 1300 | 125,10 | 212,67 | 130,00 | 221,00 | 173,05 | - 0,10 | 0,17 |
| 1301 | 1350 | 130,10 | 221,17 | 135,00 | 229,50 | 179,80 | - 0,10 | - 0,17 |
| 1351 | 1400 | 135,10 | 229,67 | 140,00 | 238,00 | 186,55 | - 0,10 | - 0,17 |
| 1401 | 1450 | 140,10 | 238,17 | 145,10 | 246,50 | 193,30 | - 0,10 | - 0,17 |
| 1451 | 1500 | 145,10 | 246,67 | 150,00 | 255,00 | 200,05 | - 0,10 | 0,17 |

- Građevinska parcela na kojoj se može graditi građevina individualnog stanovanja kao dvojna zgrada i zgrada u nizu ima ukupan postotak izgrađenosti, koji se određuje prema Tablici Il:

- TABLICA II

| - Veličina | - Koeficijent izgrađenosti građevne čestice - kig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - parcele | - Dvojna građevina |  | - Građevina u nizu (ili interpolirana građevina) |  |
| - (m2) | - min. | - max. | - min. | - max. |
| - do 300 | - 0,20 | - 0,50 | - 0,25 | - 0,60 |
| - 300-400 | - 0,18 | - 0,40 | - 0,20 | - 0,50 |
| - 401-500 | - 0,15 | - 0,30 | - - | - - |
| - 501-600 | - - | - - | - - | - - |
| - 601-700 | - - | - - | - - | - - |

- Maksimalna izgrađenost potpuno ukopanih dijelova građevine (podruma) na građevnoj čestici može biti maksimalno kig=0,5 (50%). Površina u kojoj se može razviti podzemni dio građevine može dodirivati regulacijski pravac. Kod slobodnostojećih građevina ova površina mora biti udaljena od susjednih građevnih čestica najmanje 2 m, osim ukoliko i nadzemni dio građevine, u skladu s ovim odredbama, nije na manjoj udaljenosti.

Visina građevina

Članak 11.

Visina građevina kao i izgrađenost građevne čestice moraju slijediti principe čuvanja vrijednih fizionomskih i morfoloških obilježja krajobraza i izgrađenih struktura naselja Sutivan. Maksimalni broj etaža  građevine može biti Po+P+1+Pk s kosim krovom odnosno P+1 s  ravnim krovom. Dozvoljena je i kombinacija kosog i ravnog krova na istoj građevini. Ukoliko je nagib prirodnog terena građevne čestice (uzevši u obzir najvišu i najnižu točku građevne čestice i njihovu udaljenost) manji od 10 % (1:10) teren se smatra ravnim, a ukoliko je taj nagib veći teren se smatra kosim.

- Maksimalni  broj etaža građevina u nizu je Po+P+1+Pk.

Maksimalna visina građevine određuje se ovim Planom s dva pokazatelja od kojih oba moraju biti zadovoljena. To su:

a) maksimalni broj etaža građevine E i

b) maksimalna visina građevine V.

U prostornim cjelinima 1, 3 i 4 maksimalna visina građevine je P+1K+Pk.

U prostornoj cjelini 2 maksimalna visina višestambene građevine je P+2K, a obiteljske stambene građevine P+1K+Pk.

U prostornoj cjelini 2a zadržava se postojeći broj etaža odnosno visina građevina.

Najveća visina (V) građevine iznosi:

prizemnica (P) – 4,0 m (za kosi teren 5,0 m);

katnica (P+1K) – 7,0 m (za kosi teren 8,0 m);

katnica s potkrovljem (P+1K+Pk) – 8,5 m (za kosi teren 9,5 m);

dvokatnica (P+2K) – 10,0 m.

Prizemlje je etaža građevine čija je kota poda najviše 1,0 m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu. Maksimalni nadozid potkrovlja je 1,2m i ne može biti veći bez obzira na ukupnu visinu građevine. Sve građevine mogu imati podrum i/ili suteren.

Maksimalna visina sljemena kod kosih krovišta u odnosu na kotu vijenca građevine iznosi za građevine tlocrtne površine do 100m2 je 2,00m, a za građevine veće tlocrtne površine 3,00m.

- Na ravnom terenu prizemlje je etaža građevine čija je kota poda najviše 1,0 m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu. Na kosom terenu prizemlje je etaža građevine čija kota poda može biti najviše 2,0 m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu (osim uz pristupne površine podrumu). Podrum je etaža građevine za koju je na ravnom terenu ukopano najmanje 70 % vanjskih zidova a na kosom terenu više od 50 %.

Vijenac građevine, u smislu ovih odredbi je gornja kota stropne konstrukcije najviše pune etaže građevine. Maksimalni nadozid potkrovlja je 1,2 m i ne može biti veći bez obzira na ukupnu visinu građevine.

Pomoćne građevine

Članak 12.

U svim prostornim cjelinama, osim cjeline 2a, Oomogućava se izgradnja pomoćnih građevina s prostorima za rad i poslovne sadržaje, garaže i druge pomoćne prostorije. Pomoćna građevina je visine najviše jedne etaže maksimalne visine 3,0 m od najniže kote uređenog terena te uz mogućnost gradnje podruma i ravnog ili jednostrešnog ili višestrešnog krovišta bez nadozida. Građevni pravac pomoćne građevine je u pravilu iza građevnog pravca osnovne građevine (osim za garaže gdje može biti i drugačije). Pomoćne građevine ulaze u maksimalnu dopuštenu izgrađenost i iskorištenost.

U prostornoj cjelini 1, ako se građevina promatra sa sjeverne strane čestice, U slučaju gradnje na česticama  uz sa priobalneu šetniceu, sa sjeverne strane parcela, građevni pravac pomoćne građevine mora obavezno biti iza građevnog pravca osnovne građevine.

U slučaju kosog terena (nagiba većeg od 15 %) i izgradnje potpornog zida prema ulici kao rezultat rješenja javno prometne površine (visinska razlika terena) ili zatečenog stanja omogućava se gradnja garaža i pomoćnih prostora iza potpornog zida.

Ukoliko se gradi garaža njen ulaz mora biti udaljen najmanje 5 m od regulacijskog pravca. U ulici ispred potpornog zida zbog sigurnosti i preglednosti izlaska iz garaže obvezna je minimalna širina nogostupa od 2,0 1,5 m.

Pristup građevnoj čestici

Članak 13.

Svaka nova formirana građevna čestica mora imati neposredan pristup s prometne površine.

Duljina dijela ulične fronte čestice preko kojeg se kolno pristupa građevnoj čestici je maksimalno 30% ukupne duljine ulične fronte građevne čestice, ali ne više od 6m.

Minimalna širina javno prometne površine je 5,5 m + 1,5 m, odnosno 3,5 m + 1,5 m za jednosmjerne prometnice.

- U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja gdje već postoje formirane prometne površine koje nemaju minimalne širine iz stavka 2. ovog članka, a u kojima se odvija kolni promet, moguća je gradnja novih građevina koje imaju kolni pristup s takvih prometnica.

Ako je teren uz granicu čestice na najmanje 2,0 m nižoj visinskoj koti u odnosu na pristupnu prometnu površinu, dopušta se formiranje otvorenog parkirališta uz rub čestice i neposredan pristup tom parkiralištu s javno-prometne površine.

U pretežito izgrađenim cjelinama može se dozvoliti samo pješački pristup do parcele min. širine 1,5m, uz uvjet da je parkiranje osigurano na drugoj čestici ili se posebnom odlukom utvrdi obveza plaćanja tržišne cijene za parkirališno mjesto i ta se sredstva namjenski troše za gradnju javnih parkirališta.

U cjelini 2a zadržava se postojeći kolni pristup.

Položaj građevina na građevnoj čestici

Članak 14.

U prostornoj cjelini 1 minimalna udaljenost osnovne građevine (nadzemni dio) od prometne površine je 20,0m za sjevernu stranu (od obalne šetnice), a 5,0 m za sve ostale.

Na parcelama uz obalnu šetnicu udaljenost nadzemnog dijela osnovne građevine (građevinska linija) od prometne površine iznosi najmanje 20 m za sjevernu stranu, a 5,0 m za sve ostale strane.

U prostornim cjelinama 2, 3 i 4 minimalna udaljenost osnovne građevine (nadzemni dio) od prometne površine je 5,0m.

Minimalna udaljenost osnovne građevine od granica susjednih građevnih čestica je jednaka polovini visine građevine, ali ne manje od 3,0m. Ukoliko se radi o građevinama na istoj čestici međusobna udaljenost može biti i manja uz obvezu zadovoljenja uvjeta iz posebnih propisa.

U prostornoj cjelini 1,  Na parcelama uz obalnu šetnicu, sa sjeverne strane građevnih čestica, sadržaji na otvorenom (bazeni, sportski tereni i sl.) mogu se smjestiti na udaljenosti  od 5,0 m od regulacijske linije. Sa drugih strana moraju biti udaljeni najmanje 3,0 m od regulacijske linije odnosno susjedne čestice. U prostornim cjelinama 2, 3 i 4 ostalom dijelu obuhvata Plana sadržaji na otvorenom (bazeni, sportski tereni i sl.) mogu se smjestiti na udaljenosti  od 3,0 m od regulacijske linije odnosno susjedne čestice.

U prostornoj cjelini 2a ostalim izgrađenim dijelovima unutar obuhvata Plana, zadržavaju se postojeće udaljenosti od prometnih površina odnosno od susjednih čestica.

Minimalna udaljenost pomoćne građevine od susjedne međe je 3,0 m ukoliko se izvode otvori, odnosno 2,0m za građevine bez otvora prema međi. Iznimno, omogućava se gradnja uz među uz uvjet da je granični zid izveden kao vatrootporni, da se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova riješi na vlastitoj čestici, te da je na susjednoj međi već izgrađena takova građevina ili ima uvjeta za izgradnju iste.

- Minimalna udaljenost osnovne građevine od granica susjednih građevnih čestica je jednaka polovini visine do vijenca građevine, ali ne manje od 3,0 m, a od javno-prometne površine 5 m. Ukoliko se radi o građevinama na istoj čestici međusobna udaljenost može biti i manja uz obvezu zadovoljenja uvjeta iz posebnih propisa.

- Planirana stambena građevina građena na slobodnostojeći način građenja, mora biti udaljena od susjedne građevne čestice, zavisno od širine parcele, najmanje:

- -	4,0 m za građevinske parcele šire od 20,0 m;

- -	3,5 m za građevinske parcele od 14,0 do 20,0 m;

- -	3,0 m za građevinske parcele od 12,0 do 14,0 m;

- -	3,0 m za građevinske parcele od 8,0 m do 12,0 m, s obvezom vezivanja na jednu stranu (poluugrađeni način);

- -	za građevne parcele uže od 6,0 m obvezna je vezana gradnja.

- Ako se na fasadi zgrade gradi balkon, lođa ili prohodna terasa njihov vanjski rub mora biti udaljen min. 3,0 m od susjedne parcele.

Minimalna udaljenost osnovne građevine od javno-prometne površine u novoplaniranom uličnom potezu je 5 m. Udaljenost interpoliranih građevina od javno-prometne površine u postojećem uličnom potezu potrebno je uskladiti sa građevinskim pravcem susjednih građevina, s tim da minimalna udaljenost građevina od javno prometne površine (regulacijskog pravca) ne može biti manja od 3,0 m.

- Minimalna udaljenost pomoćne građevine od susjedne međe je 3,0m ukoliko se izvode otvori, Omogućava se gradnja uz među uz uvjet da je granični zid izveden kao vatrootporni, da se na istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova riješi na vlastitoj čestici, te da je na susjednoj međi već izgrađena takova građevina ili ima uvjeta za izgradnju iste.

- Ukoliko je visinska razlika terena na regulacijskom pravcu veća od 2,5 m omogućava se izgradnja pomoćne građevine na regulacijskom pravcu izvedbom podzida.

Parkiranje

Članak 15.

Obvezan minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta koja je potrebno osigurati na građevnoj čestici utvrđuje se na 100 m2  građevinske bruto površine (bez površina unutar građevina namijenjenih smještaju vozila u mirovanju te suterenskih i podrumskih dijelova koji nisu namijenjeni za boravak ljudi), ovisno o namjeni prostora u građevini:

| namjena | potreban broj PGM na 100m2 GPb |
| --- | --- |
| obiteljske stambene građevine | 1,3 |
| višestambene građevine | 2 |
| ugostiteljsko turistička, restoran, kavana, caffe | 3 |
| ugostiteljsko turistička, hotel, pansion, apartmani | 2 |

Za obiteljske kuće i višestambene građevine određuje se broj parkirališnih  mjesta na način da se mora izgraditi jedno parkirališno mjesto više od ukupnog broja stambenih jedinica.

Za građevine sa dijelom građevine namijenjenim turističko-ugostiteljskim sadržajima obvezan minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta zasebno se računa za turističko-ugostiteljske sadržaje po normativu iz tablice.

Dopušta se odstupanje od gornjih normativa za izgrađena područja unutar obuhvata Plana. Moguće je na građevnoj čestici smjestiti minimalno 50 % od traženog broja vozila, uz uvjet plaćanja određene naknade, u skladu s PPU-om Općine Sutivan utvrđene odgovarajućom odlukom Općine Sutivan.

Smještaj ovako izračunatog broja vozila u mirovanju preporuča se riješiti u garažnom prostoru u podzemnom dijelu građevina ili u prizemnom dijelu građevine u okviru njenih osnovnih gabarita.

Garaža može biti i zasebna pomoćna građevina. Garaža može biti smještena i uz granicu susjedne čestice ako ne ugrožava uvjete stanovanja i korištenja susjedne čestice (ovo se dokazuje suglasnošću susjeda). Maksimalna visina slobodnostojeće garaže je 3,0 m. Svojim položajem garaža ne smije ugrožavati sigurnost odvijanja prometa.

Dopušta se smještaj otvorenog parkirališta na zasebnoj čestici, udaljenoj maksimalno 500 m od građevine kojoj parkiralište služi.

Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice

Članak 16.

Arhitektonsko oblikovanje građevina mora je slijediti logiku i ,gdje je to primjereno, oblike tradicijske gradnje uključujući i materijale i načine njihove završne obrade. Arhitektonsko oblikovanje treba težiti jednostavnim i funkcionalnim volumenima uz umjereno korištenje elemenata horizontalne i vertikalne razvedenosti. Isto vrijedi i za krovne plohe.

Prilikom oblikovanja građevina dimenzije uličnih pročelja građevine moraju biti veće od visine građevine. Vanjske jedinice klimatizacijskih uređaja ne smiju se smještati na ulične fasade građevine.

Posebnu pažnju je potrebno posvetiti otvorenim površinama koje je potrebno hortikulturno urediti autohtonim biljnim vrstama visokog i niskog raslinja. U prostornoj cjelini 1 potrebno je zaštitni zeleni pojas prema šetnici urediti visokim zelenilom.

Krov se izvodi kao kosi. Moguća je izvedba do 30% tlocrtne površine krova kao ravnog i korištenje tog dijela krova kao krovne terase. Kosa krovišta se mogu izvoditi kao četverostrešna ili dvostrešna (sljeme dvostrešnih krovova  postavlja se po dužoj strani građevine i paralelno s osi ulice te paralelno sa slojnicama na kosom terenu nagiba većeg od 10%), nagiba između 18-22 . Za građevine kojima je strana građevine koje je okomito postavljena na sljeme krova duža od 10,0 m, obavezno je izvođenje četverostrešnog krova. Tradicijski pokrov je kupa kanalica odnosno crijep sličnog izgleda. Zabranjuje se uporaba lima ili valovitog salonita za pokrivanje stambenih građevina.

Kod četverostrešnih krovova varijacije nagiba krovnih ploha na jednoj građevini trebaju biti minimalne. Prema jednoj strani građevine sve krovne plohe moraju imati približno isti nagib, bez skokova u krovnoj plohi. Linija vijenca (presiječnica dominantne ravnine pročelja i ravnine krovne plohe) mora ležati u istoj horizontalnoj ravnini (odstupanje je prihvatljivo iznad stubišnog prostora).

Za građevine maksimalne katnosti Po+S+P+2K ne dopušta se izgradnja stambenih potkrovlja s nadozidom iznad posljednje dopuštene etaže ni izgradnja luminara. Za građevine maksimalne katnosti  Po+S+P+1K+Pk dopušta se izgradnja stambenih potkrovlja s nadozidom maksimalne visine 1,2 m te izgradnja luminara na maksimalno 40% dužine vijenca.

Minimalno 30% površine građevnih čestica treba zadržati kao prirodni ili hortikulturno obrađeni teren koji funkcionira kao upojna površina. Na svakih 200m2 ukupne površine građevne čestice obvezno je posaditi (ili zadržati postojeće) stablo neke od autohtonih vrsta koje dostižu prosječnu visinu cca 10m. Položaj i vrstu ovih stabala obvezno je prikazati u projektnoj dokumentaciji temeljem koje se odobrava građenje.

Kod ograđivanja građevne čestice koristiti zelenilo i prirodne materijale. Ograda građevnih čestica se izvodi na regulacijskoj liniji odnosno na granici sa susjednim česticama. Ograda se sastoji od netransparentnog dijela maksimalne visine 1,0 m (na kosom terenu pojedini stepenasti dijelovi ograde mogu biti i viši), najbolje poluklesani kamen (npr. vez sa kontinuiranim horizontalama, može i različite visine redova, ne bunja) i transparentnog dijela (jednostavne metalne ograde tradicionalnih oblika do ukupne visine oko 1,5 m) sa zelenilom. Ograda se može oblikovati i u maniri suhozida sa ili bez zelenila. Predvrtove formirane između ograde i građevine potrebno je kvalitetno hortikulturno urediti sadnjom visokog i niskog zelenila.

Na građevnim česticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnog pogleda s ulice.

Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, da prate nagib terena (dopušta se maksimalna korekcija kote prirodnog terena neizgrađenog dijela čestice za +/- 1m) i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Površine građevne čestice obrađene kao nepropusne (krovovi ravni ili kosi, terase, popločane staze itd.) mogu biti do 50% površine građevne čestice. Kod izgradnje potpornog zida uz javnu površinu, završna ploha zida ne smije biti u betonu već se mora obložiti kamenom, preporučljivo u maniri suhozida (ne bunjica) s dubljim reškama (što manje vidljiv mort).

Kao način tumačenja i mjera preventivne zaštite ambijentalnih vrijednosti sredine, određuju se kao tradicionalni i time nesporni u primjeni slijedeći oblici, mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

  - organsko jedinstvo kuće od temelja, preko zida pa do krova, od jednostavnih pačetvorinastih tlocrta s krovom na dvije vode, do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u složenu i skladnu cjelinu;

  - puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;

  - krov koji je logično povezan s tlocrtnom dispozicijom zgrade i strukturnom povezanosti te zgrade sa susjednim objektima bez «krovnih terasa»;

  - ujednačen nagib krovišta koji se na cijelom otoku kreće između 230 i 350 odnosno 60 – 70 % a u starim sklopovima 450 ;

  - mali istaci krovnih streha, na vodoravnoj strehi 15–20 cm, na kosoj strehi odnosno učelcima 0-15 cm;

  - kosi podgled vodoravne strehe

  - zakrivljeni prijelaz nagiba krovne plohe na blaži nagib strehe;

  - tradicionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja – dimnjaka, luminarija, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona ,ograda, kamenih okvira itd.

  - uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 80 – 100 (110) ,visine 100–130 (160) cm

Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna veličina tj. proporcijska baza prema kojoj se usklađuju dimenzije ostalih otvora i elemenata pročelja:

  - grilje ili škure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;

  - suzdržanost u primjeni balkona. Manji konzolski istak balkona, do 110 cm, odnosno 120 cm;

  - terase, ogradni zidovi terasa u ravnini lica pročelja;

  - oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;

  - kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne plohe;

  - ožbukana pročelja s kamenim okvirima otvora;

  - poravnato lice kamenih zidova pročelja, slojni i miješani slojni vezovi;

  - poravnate fuge bez isticanja u boji;

  - primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuće i susjedstva;

  - vrtovi i dvori prema ulici u području naselja;

  - ujednačenost strukture zidova prema namjeni;

  - materijal za pokrivanje krovova : kupa kanalica, mediteran crijep, kamene ploče;

- Slijedeći suvremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i sva ona arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine sredine, ne preuzimajući izravno oblike starih estetika ostvaruju nove vrijednosti, koje predstavljaju logičan kontinuitet u povijesnom razvoju arhitekture.

- Minimalno 30 % površine građevnih čestica stambene i stambeno poslovne namjene u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja treba zadržati kao prirodni ili hortikulturno obrađeni teren koji funkcionira kao upojna površina. Na svakih 200nm2 ukupne površine građevne čestice obvezno je posaditi (ili zadržati postojeće) stablo neke od autohtonih vrsta.

- Ogradu građevnih čestica potrebno je izvesti na regulacijskoj liniji. Ograda se sastoji od netransparentnog dijela maksimalne visine  prizemlja građevine najbolje  kamen (npr. vez sa kontinuiranim horizontalama, može i različite visine redova, ne bunja).

- Na građevnim česticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

- Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled  naselja, da prate nagib terena (dopušta se maksimalna korekcija kote prirodnog terena neizgrađenog dijela čestice za +/- 1m) i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina. Površine građevne čestice obrađene kao nepropusne (krovovi ravni ili kosi, terase, popločane staze itd.) mogu biti do 30 % površine građevne čestice.

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, moguće je na građevinskim parcelama unutar građevinskih područja, izgraditi bez građevinske dozvole:

-  bazen najveće površine do 40 m2;

-  slobodnostojeću ili sa zgradom konstruktivno povezanu nadstrešnicu, tlocrtne površine do 15 m2, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade.

5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 17.

Postojeća prometnica položena neposredno uz područje obuhvata Plana s južne strane je državna cesta.

Postojeće prometnice u obuhvatu Plana su:

- ulazna cesta u naselje Sutivan smještena uz zapadnu granicu obuhvata Plana,

- djelomično asfaltirana prometnica koja prolazi sredinom obuhvata u smjeru istok-zapad

- dužobalna šetnica

Uz državnu cestu treba osigurati zaštitni koridor za potrebe rekonstrukcije, odnosno podizanja razine usluge ceste, u širini propisanoj posebnim zakonima. Zaštitni koridor može se uređivati kao zelena površina.

Na području obuhvata Plana prometnice su svrstane (kategorizirane) na slijedeći način:

- sabirne ulice

- stambene ulice

- kolno – pješačke prometnice i

- pješačke komunikacije.

Sabirne ulice predstavljaju temeljne kolne prometnice Plana, čija je uloga povezivanje lokalne mreže na prometnu mrežu šireg značaja.

Građevne čestice smještene uz sabirne ulice mogu imati kolni pristup s njih, ukoliko nije moguć pristup na čestice sa stambenih ulica.

Stambene ulice predstavljaju mrežu osnovnih prometnica putem kojih je moguć neposredan pristup do planiranih građevnih čestica. Ove ulice su direktno povezane na kolnike sabirnih ulica.

Prometnica oznake ‘os 1’ odnosi se na dužobalnu šetnicu ukupne širine 5,0 m.

Ulica oznake ‘os 2’ smještena je u koridoru ukupne širine 9.90 metara. Poprečni profil formiran je na slijedeći način:

- kolnik, s dvije vozne trake ukupne minimalne širine 5.50 metara, za dvosmjerni promet vozila

- obostrani zaštitni zeleni pojas s drvoredom, širine 0.70 metara (ili 0,70xcca1,00m), uz kolnik

- obostrani pješački nogostupi, minimalne širine 1.50 metara

Ulice s oznakom ‘os 3’ smještene su u koridoru ukupne širine 9,20 metara. Poprečni profil je formiran na slijedeći način:

- kolnik, s dvije vozne trake ukupne minimalne širine  5.50 metara, za dvosmjerni promet vozila

- zaštitni zeleni pojas (drvored), širine 0.70 metara (ili 0,70xcca1,00m), uz istočni rub kolnika

- pješački nogostup, minimalne širine 1.50 metara, uz istočni rub kolnika ulice

- pješački nogostup, minimalne širine 1.50 metara, uz zapadni rub kolnika na mjestima gdje je to moguće s obzirom na postojeću izgrađenost prostora.

Ulica s oznakama ‘os 4’ položena je unutar koridora ukupne širine 7,70 metara. Poprečni profil će se formirati na slijedeći način:

- kolnik s jednom prometnom trakom širine 4,0 m

- jednostrani pješački nogostup minimalne širine 1,50 metara

- zaštitni zeleni pojas (drvored), širine 0.70 metara (ili 0,70xcca1,00m), uz južni rub kolnika

- jednostrani pješački nogostup minimalne širine 1.50 metara.

Ulice s oznakama ‘os 5’ položene su unutar koridora ukupne širine 8.50 metara. Poprečni profil će se formirati na slijedeći način:

- kolnik s dvije vozne trake minimalne širine 5.50 metara za dvosmjerni promet vozila

- obostrani pješački nogostupi minimalne širine minimalne širine 1.50 metara

Drvored u sklopu prometnica u pravilu se planira na južnom nogostupu prometnica postavljenih u smjeru istok-zapad.

Na mjestima priključaka kolno – pješačkih odnosno pješačkih ulica na nogostup sabirne odnosno stambene ulice obvezna je gradnja zakošene pristupne rampe, zakošenje lica rubnjaka ili upuštanje rubnjaka u dužini potrebnoj za prolaz vozila.

Uzdužni nagibi ovih ulica uvjetovani su geodetsko – topografskim uvjetima i morfologijom postojeće gradnje u prostoru, a iznose između 0.1 i 6.2% s iznimkom ulice s oznakom os 5 čiji nagib planirane nivelete iznosi oko 12.0%.

Uvjeti gradnje kolno – pješačkih prometnica i pješačkih komunikacija

Dužobalna šetnica planirana je kao kolno-pješačka površina širine 5,0 m. Šetnica prvenstveno služi kao pješačka površina. Kolni promet dozvoljen je samo za kolni pristup građevnim česticama smještenim u prvom redu do šetnice. Šetnicu treba opremiti urbanom opremom (klupe, kante za otpatke, rasvjeta...). Popločenje treba izvesti od kamenih ploča, granitnih kocaka ili prefabriciranih betonskih elemenata.Uz sjeverni rub šetnice, prema plaži, postavlja se drvored.

Kolno-pješački putevi širine 4,5 m, postavljeni u smjeru sjever-jug, koji izlaze na šetnicu, također služe kao kolni pristup građevnim česticama, a prvenstveno kao pješačka komunikacija prema obali. Putevi se obrađuju na isti način kao pješačke površine.

Pješačke komunikacije unutar obuhvata Plana postavljene su u smjeru sjever-jug. Glavna pješačka komunikacija  povezuje nogostup uz državnu cestu na jugu obuhvata s dužobalnom šetnicom i plažom na sjeveru obuhvata. Sve pješačke komunikacije su širine 4,0 m. Unutar tog pojasa treba oblikovati stepenište uz uvjet da se nakon svakih cca 5 stuba formira odmorište dimenzija najmanje 4,0 x 4,0 m. Širina  kraka stepenica je do 2,0m , a preostali prostor treba hortikulturno urediti visokim i niskim zelenilom. Prostor stepeništa  treba opremiti urbanom opremom (klupe na odmorištima, kante za otpatke, rasvjeta...). Popločenje treba izvesti od kamenih ploča, granitnih kocaka ili prefabriciranih betonskih elemenata jednostavnih oblika.

Minimalne širine slobodnih profila kolno – pješačkih prometnica iznose 4.50 metara a pješačkih 4.00 odnosno 3.50 metara.

Uzdužni nagibi niveleta ovih prometnica odnosno komunikacija s obzirom na namjenu i na način polaganja na terenu veći su i iznose između 9.0 i 13.0%.

Na prometnicama za isključivo kretanje pješaka kao i na uličnim križanjima, na mjestima pješačkih prijelaza, potrebno je primijeniti mjere protiv stvaranja urbanističko – arhitektonskih barijera.

Postojeća prometnica položena neposredno uz područje obuhvata Plana sa južne strane je državna cesta D114.

Postojeće prometnice u obuhvatu Plana su:

- ulazna cesta u naselje Sutivan smještena uz zapadnu granicu obuhvata Plana,

- djelomično asfaltirana prometnica koja prolazi sredinom obuhvata u smjeru istok-zapad

- dužobalna šetnica

Uz državnu cestu treba osigurati zaštitni koridor za potrebe rekonstrukcije, odnosno podizanja razine usluge ceste, u širini propisanoj posebnim zakonima. Zaštitni koridor može se uređivati kao zelena površina.

Na području obuhvata Plana prometnice su svrstane (kategorizirane) na slijedeći način:

- sabirne ulice

- stambene ulice

- kolno – pješačke prometnice i

- pješačke komunikacije.

Sabirne ulice predstavljaju temeljne kolne prometnice Plana, čija je uloga povezivanje lokalne mreže na prometnu mrežu šireg značaja.

Građevne čestice smještene uz sabirne ulice mogu imati kolni pristup s njih, ukoliko nije moguć pristup na čestice sa stambenih ulica.

Stambene ulice predstavljaju mrežu osnovnih prometnica putem kojih je moguć neposredan pristup do planiranih građevnih čestica. Ove ulice su direktno povezane na kolnike sabirnih ulica.

Prometnica oznake ‘os 1’ odnosi se na kolnu prometnicu koja prestavlja ulaznu cestu u naselje i nalazi se uz zapadnu granicu obuhvata plana. Os 1 se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 5,50 metara te jednostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1.5 metra.

Prometnica oznake ‘os 2’ odnosi se na kolnu prometnicu koja prolazi sredinom obuhvata plana u smijeru istok – zapad ista je djelomično asfaltirana. Os 2 se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 5,50 metara te jednostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1.5 metra.

Prometnica oznake ‘os 3 ’ odnosi se na kolnu prometnicu koja se pruža u smijeru istok – zapad. Ista se na istoku veže na os2 a na zapadu na os1. Os 3 se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 5,50 metara te jednostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1.5 metra.

Prometnica oznake ‘os 4 ’ odnosi se na kolnu prometnicu koja se pruža u smijeru sjever – jug. Ista je slijepa ulica a zbog male dužine nije potrebno okretište. Os 4 se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 5,50 metara te jednostranim pješačkim nogostupom minimalne širine 1.5 metara.

Prometnice oznaka ‘os 5, os 6, os 7, os 8 i os 9 ’ su kolno-pješačke prometnice. Iste se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 5,50 metara i kao takve služe za kolnu i pješačku komunikaciju.

Prometnice oznaka ‘os 10 ’ su kolno-pješačke prometnice. Iste se sastoji od dva vozna traka ukupne širine 4,50 metra, manje su dužine i kao takve služe za kolnu i pješačku komunikaciju.

Prometnice oznaka ‘os 11, os 12 i os13 ’ su kolno-pješačke prometnice. Iste se sastoji od jednog vozna traka ukupne širine 3,50 (3,0) metra, manje su dužine i kao takve služe za kolnu i pješačku komunikaciju.

Na mjestima priključaka kolno – pješačkih odnosno pješačkih ulica na nogostup sabirne odnosno stambene ulice obvezna je gradnja zakošene pristupne rampe, zakošenje lica rubnjaka ili upuštanje rubnjaka u dužini potrebnoj za prolaz vozila.

Uzdužni nagibi svih prometnica unutar zone su u skladu s Pravilnikom i omogućavaju nesmetano prometovanje mjerodavnog vozila, a kreću se do max. 12.0%.

Uvjeti gradnje kolno – pješačkih prometnica i pješačkih komunikacija

Dužobalna šetnica planirana je kao kolno-pješačka površina os 9 širine 5,5 m. Šetnica prvenstveno služi kao pješačka površina. Kolni promet dozvoljen je samo za kolni pristup građevnim česticama smještenim u prvom redu do šetnice. Šetnicu treba opremiti urbanom opremom (klupe, kante za otpatke, rasvjeta...). Popločenje treba izvesti od kamenih ploča, granitnih kocaka ili prefabriciranih betonskih elemenata.Uz sjeverni rub šetnice, prema plaži, postavlja se drvored.

Kolno-pješački putevi širine 3 (3,5) m, postavljeni u smjeru sjever-jug, koji izlaze na šetnicu, također služe kao kolni pristup građevnim česticama, a prvenstveno kao pješačka komunikacija prema obali. Putevi se obrađuju na isti način kao pješačke površine.

Pješačke komunikacije unutar obuhvata Plana postavljene su u smjeru sjever-jug i izlaze na šetnicu. Unutar tog pojasa moguće je oblikovati stepenište uz uvjet da se nakon svakih cca 5 stuba formira odmorište. Prostor stepeništa  treba opremiti urbanom opremom (klupe na odmorištima, kante za otpatke, rasvjeta...). Popločenje treba izvesti od kamenih ploča, granitnih kocaka ili prefabriciranih betonskih elemenata jednostavnih oblika.

Uzdužni nagibi niveleta ovih prometnica odnosno komunikacija s obzirom na namjenu i na način polaganja na terenu veći su i iznose do 13.0%.

Na prometnicama za isključivo kretanje pješaka kao i na uličnim križanjima, na mjestima pješačkih prijelaza, potrebno je primijeniti mjere protiv stvaranja urbanističko – arhitektonskih barijera.

Biciklističke staze

Na području obuhvata Plana nije predviđena mogućnost biciklističkog prometa na izdvojenim biciklističkim stazama.

Javni gradski prijevoz

Javni autobusni prijevoz putnika odvijat će se isključivo na državnoj cesti na dionici Ložišća – Sutivan – Supetar. U tu svrhu Planom je predviđeno uređeno autobusno stajalište (ugibalište) kako je to prikazano na kartografskom prikazu br. 2 ‘Promet’. Na prometnicama unutar obuhvata Plana nije predviđeno odvijanje javnog prijevoza putnika.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 18.

Javna parkirališta i garaže se ne predviđaju. Parkiranje vozila se, sukladno režimima uređenja građevnih čestica, planira isključivo unutar granica građevnih čestica. Potreban broj parking mjesta određen je namjenom građevine i normativima za parkiranje vozila.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 19.

Za kretanje pješaka, na području obuhvata Plana, predviđene su dvije kategorije površina:

- pješački nogostupi uz kolnike ulica i

- kolno – pješačke prometnice odnosno pješačke komunikacije

Glavna pješačka površina u Planu je dužobalna šetnica u sjevernom dijelu obuhvata Plana čiji su uvjeti uređenja navedeni u poglavlju 5.1 ‘Uvjeti gradnje prometne mreže’.

Veće pješačke površine odnosno trgovi, s obzirom na urbani karakter prostora, predviđen tip sadržaja i matricu gradnje ne smatraju se potrebnim i na području Plana nisu predviđene.

Slobodna širina pješačkih nogostupa odnosno pješačkih komunikacija ne smije se izvesti u širini manjoj od 1,50 m.

Pješačke površine u planu su prikazane na kartografskom prikazu br. 2 ‘Promet’.

Na području obuhvata Plana nisu predviđeni trgovi.

Veće pješačke površine odnosno trgovi, s obzirom na urbani karakter prostora i predviđen tip sadržaja ne smatraju se potrebnim i na području Plana nisu predviđene.

Za kretanje pješaka, na području obuhvata Plana, predviđene su tri kategorije površina:

- pješački nogostupi uz kolnike ulica

- kolno – pješačke prometnice

- pješačke površine

Pješačke površine su formirane kao nogostupi (osi 1,2,3 i 4), kao kolno-pješačke prometnice (osi 5,6,7,8,9,10a,10b, 11,12 i 13).

Slobodna širina pješačkih nogostupa odnosno pješačkih komunikacija ne smije se izvesti u širini manjoj od 1,50 m.

Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima, te ih površinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili predgotovljenim betonskim elementima. Idejnim projektima za pojedine dionice ulica i pješačkih površina potrebno je definirati rješenja prihvatljiva za korištenje osobama smanjenje pokretljivosti što uključuje obvezatnu izvedbu rampa za invalidska ili dječja kolica uza sve pješačke prijelaze.

Na svim pješačkim površinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 20.

Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) polažu se u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica. Kabeli se polažu u kanale po sredini nogostupa, na suprotnoj strani kolnika u odnosu na elektroenergetske kabele. Na mjestima križanja vodova izvode se kabelski zdenci. Omogućeno je postavljanje kanala telekomunikacijske mreže u sve javne prometnice u obuhvatu, ovisno o potrebnom broju i prostornom rasporedu priključaka.

- Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture EKI.

- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu.

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar nogostupa koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.

- potrebno je voditi računa o postojećim trasama.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

- glavne pravce izvesti sa NxPVC Φ110mm + NxPEHD Φ 50 mm

- privode objektima izvesti sa cijevima  2xPEHD Φ 50 mm

- Pri paralelnom vođenju, približavanju i križanju  EKI s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati propisane minimalne udaljenosti

- Dubina rova u kojega se polažu cijevi iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu, dok je dubina ispod kolnika 1,0m do1.2m od konačnog nivoa asfalta ili podloge. Cijevi se polažu u rov na posteljicu pijeska, te nakon polaganja zaspe pijeskom visine min 10 cm. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

- -Na čvornim mjestima i skretanjima postaviti tipske montažne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje. Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti min 125 kN.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 21.

Koridori komunalne infrastrukture planirani su unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.

Predviđeni su zatvoreni kanali, okruglog presjeka, koji duž trase imaju odgovarajuće šahte – okna sa pokrovnom pločom na koju se ugrađuje ljevano-željezni poklopac, vidljiv na prometnoj površini sa istom kotom nivelete, kao prometnica.

Kod komunalne infrastrukture cijevi za vodoopskrbu su locirani u prometnici na udaljenost 1,00 m od ivičnjaka, sa dubinom ukopavanja 1,10 min 1,00 m  računajući od tjemena cijevi do nivelete prometnice, te kontrolnim šahtama zasunskim otvorima u čvorovima. Planirani i postojeći cjevovodi pripadaju sustavu niske zone vodoopskrbe naselja Sutivan, sa vodspremom “Sutivan”, odnosno kotom dna 72,65 m.n.m.

Odvodni kanali su locirani u osi prometnice, na dubini 1,50 min  min 1,30 m računajući od nivelete prometnice do tjemena cijevi, sa kontrolnim revizijskim oknima od betona, ili odgovarajućeg materijala. Dozvoljava se translatorno pomjeranje dionica kanala, ukoliko se ne remeti usvojenu koncepciju, poštivajući koridore ostale infrastrukture. Također detaljnijim hidrauličkim proračunom, dozvoljena su manja odstupanja usvojenih presjeka pojedinih dionica.

Usvojen je razdijelni sistem kanalizacije sa odvojenim odvođenjm fekalne i oborinske kanalizacije.

5.3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroenergetske  mreže

Članak 22.

- Za napajanje planiranih sadržaja u obuhvatu UPU-a potrebno je izgraditi EE objekte i mrežu:

- -Izgraditi dvije nove montažne trafostanice 10(20)/0,4 kV, 630(1000) kVA. Opremiti ih potrebnim transformatorima snage 400(630)(1000)kVA.Transformatori mogu biti uljni ili suhi.

- -Izgraditi  KB rasplet za povezivanje trafostanica međusobno i s postojećom srednjenaponskom mrežom 10(20) kV mrežu, s mogućnošću napajanja s dvije strane.Predvidjeti SN jednožilne kabele 10(20)kV povezane u snopu (trojke), tip 3x(N2XS(F)2Y 1x185/25mm2).

- -Izgraditi kabelski 1 kV rasplet iz planiranih TS do pojedinih potrošača i kabelskih ormara.

- -Izgraditi javnu rasvjetu na javnoprometnim i ostalim javnim površinama, vodeći računa o primjeni mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja i energetske učinkovitosti.

- -Sve svjetiljke javne rasvjete trebaju imati LED module, temperature boje 2700(K) do 3500(K).

- Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na slijedeće uvjete:

- građevinska čestica predviđena za  trafostanice 10(20)/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m, a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača na izvodima.

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prijelazu kolnika, dubina je min. 1,2 m do max. 1,5 m.

- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.Minimalna širina kanala je 40 cm.

- na mjestima prijelaza ispod prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200, ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm2.

- Elektroenergetski kabeli se polažu, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od30(o)

Na čitavom području obuhvata Plana, kako je predviđeno Programom razvoja elektroenergetske mreže, planira se prebacivanje 10 kV mreže na 20 kV i to isključivo kabliranjem. Sve postojeće i planirane trafostanice 10-20 kV / 04 izvodit će se prema potrebama korisnika odnosno prema zahtjevu za izgradnjom na dijelu područja.

Na području obuhvata Plana predviđene su tri (jedna postojeća i dvije planirane) trafostanice. Lokacije trafostanica odabrane su tako da imaju osiguran pristup vozilom radi izgradnje, održavanja i upravljanja. Pri tom se treba držati propisanih minimalnih udaljenosti od susjednih objekata. Trafostanice 10 (20) / 0,4 kV se postavljaju u središte konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrošača. Za smještaj planiranih trafostanica treba formirati građevne čestice dimenzija 7,0 x 8,0 m. Moguće je manje izmještanje trafostanica u odnosu na lokacije prikazane na kartografskom prikazu br. 2.4. ‘Elektroenergetika’.

Trafostanice se napajaju iz pravca Mirca novim VN 10 (20) kV kabelom XHE4GA 3x1x185 mm2 i umrežuju s postojećom VN kabelskom mrežom.

Trase podzemnih vodova 10(20) kV treba smjestiti  uz rubove prometnica, u zelenom pojasu ili pločniku . Pri tom treba voditi računa o minimalnim udaljenostima kabela od ostalih elektroenergetskih i drugih komunalnih  instalacija, što je određeno odgovarajućim tehničkim propisima.

Točan položaj niskonaponskog kabelskog raspleta i kabelskih razvodnih ormarića utvrdit će se u odnosu na položaje budućih građevnih čestica.

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

6.1. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina Z

Članak 23.

Obvezno je osiguranje zaštitnog zelenog pojasa prema državnoj cesti na negradivom dijelu građevnih čestica u širini od min. 15 m.

7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 24.

Zaštita vrijednih područja i krajolika, posebno dijelova obalnog pojasa jedan je od uvjeta za korištenje, uređenje i zaštitu prostora unutar obuhvata UPU-a.

Najvrjedniji dio obuhvata je obalni pojas koji se štiti na više načina. Prirodna kamenita obala uređuje se uz minimalne intervencije u izvorni okoliš. Strogo se zabranjuje bilo kakvo nasipavanje mora, betoniranje i sl. Kolni promet na priobalnoj šetnici smanjuje se na minimum. Na građevnim česticama uz šetnicu formira se uz regulacijsku liniju zaštitni zeleni pojas širine 20,0 m koji se hortikulturno uređuje.

8. Postupanje s otpadom

Članak 25.

U okviru obuhvata svake građevne čestice stambene namjene potrebno je predvidjeti prostor za privremeno odlaganje otpada kućnog tipa. Preporuča se poticanje stanovništva na odvojeno sakupljanje otpada postavljanjem odgovarajućih spremnika na javne površine.

Građevinski otpad sa građevinskih čestica treba se odlagati na za to predviđenim lokacijama na otoku. Strogo se zabranjuje nasipanje obale građevinskim otpadom s obližnjih građevnih čestica.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 26.

Temeljna mjera zaštite okoliša je izgradnja planirane komunalne infrastrukture i ukupno uređenje građevnih čestica odnosno okoliša građevina. Planiranom komunalnom infrastrukturom se negativni utjecaji na okoliš bitno umanjuju ili otklanjaju kroz slijedeće mjere i rješenja:

- usvojen je razdjelni sustav odvodnje,

- propisuje se ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije,

- usvojen je zatvoreni sustav odvodnje,

- osigurana je kvalitetna vodoopskrba područja obuhvata Plana.

Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV  i vodova NN (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš. Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku objekta adekvatno arhitektonski oblikovanog i uklopljenog u okoliš. Gradske trafostanice koje su locirane u drugim objektima ili njihovoj blizini treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.). Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

9. 1. Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 26.

Sklanjanje ljudi

Prema odredbama “Pravilnika o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu” (N.N. br. 2/91) za naselja sa manje od 2000 stanovnika ne moraju se graditi skloništa niti drugi objekti za zaštitu stanovništva.

Zaštita od rušenja

Radi evakuacije ljudi i dobara ceste i ostale prometnice štitite se od rušenja zgrada propisanom minimalnom udaljenošću građevnog od regulacijskog pravca od 5 m. Obzirom da je najveća dopuštena visina građevina 10 9,5 m, urušavanje se događa unutar granica građevinske čestice

pojedine građevine a prometna površina ostaje nezakrčena.

Zaštita od požara

Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

Zaštita od požara provodi se planiranjem i uređivanjem vatrobranih pojaseva i požarnih zapreka (npr. ulice, parkovi, druge negradive površine).

S obzirom na gustoću izgrađenosti koja je manja od 30%, ne utvrđuju se pojačane mjere zaštite.

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara su slijedeći:

U slučaju da se u objektima stavlja u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi

potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i

plinovima (N.N. 108/95)

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnim naglaskom na :

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/06)

Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m. Ova udaljenost može biti i manja ako se dokaže (uzimajući u obzir požarno opterečenje, brzinu širenja požara, požarne

karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr.) da

se požar neće prenijeti na susjedne građevine

Izlazne putove iz građevina projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje

2006. god)

Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda,

električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijskevodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102.

Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a

sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.

Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave splitsko – dalmatinske, te na osnovu njih izraditi elaborat zaštite od požara, koji će biti podloga za izradu na glavnog projekta.

Zaštita od potresa

Planirane građevine moraju se projektirati u skladu sa važećom tehničkom regulativom koja

određuje uvjete za potresna područja. Kod rekonstruiranja postojećih građevina izdavanje

lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima građenja treba uvjetovati ojačavanjem konstrukcije

građevine sukladno važećim zakonima, propisima i normama.

10. Mjere provedbe plana

Članak 27.

Za građevine osnovne namjene, smještene izvan zona za koje je obvezna izrada DPU-a, mogu se ishoditi akti kojima se odobrava građenje po ishođenju lokacijskih dozvola i započetim radovima na uređenju prometnih površina s kojih se pristupa tim građevinama.

Kod parcelacije pojedinih prostornih cjelina, u slučaju nemogućnosti formiranja preostale čestice, moguće je odstupiti od minimalne propisane površine građevne čestice do 10%.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 28.

U obuhvatu UPU-a označena je zona za koju je obvezna izrada DPU-a. Prilikom izrade DPU-a potrebno je poštivati odredbe ovog Plana koje se odnose na namjenu površina, parcelaciju i koeficijent iskorištenosti građevnih čestica, u skladu s prostornom cjelinom u kojoj je DPU smješten. Ostali uvjeti gradnje definiraju se DPU-om, u skladu sa PPUO-om Situvana.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 29.

U obuhvatu ID UPU-a nema građevina protivnih planiranoj namjeni.

#### PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

- Elaborat ID UPU-a sačinjen je u 6 izvornika i u digitalnom obliku.

- Ovjeren pečatom Općinskog  vijeća Općine Sutivan i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, čuva se u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sutivan i u nadležnom Uredu u splitsko– dalmatinskoj županiji.

Članak 31.

- Uvid u elaborat UPU-a može se izvršiti u jedinstvenom upravnom odjelu, te na internetskoj stranici Općine Sutivan.

Članak 32.

- Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

- KLASA: ................................

- URBROJ: .............................

- U Sutivanu, ......... 200819. god.

### Predsjednik Općinskog Vijeća

- Bartul Lukšić